Приложение № 4

К Документации

Утверждаю

И.о. главного инженера ПАО «ЖТ №1»

______________________Нарижний А.И

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К замене малых архитектурных форм  предъявляются следующие требования:

- соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства территории;

- высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении длительного периода с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды;

- эстетичность, функциональность, прочность, надежность, безопасность конструкции.

| № п/п | Наименование изделия | Примерный эскиз | Характеристика изделия | Ко-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский игровой комплекс # Детский игровой комплекс # «Шахматный клуб» |  | Размеры: Высота: не менее 2670 мм не более 2680 мм, ширина: не менее 5590 мм не более 5610 мм, длина: не менее 3240 мм не более 3260 мм Высота площадки не менее 650 мм и не более 670 мм Возрастная группа:4-7 лет Материал: Скат горки: нержавеющая сталь толщиной не менее 1мм. Марки не ниже AISI 304. Полы несущих башен:высокосортная, влагостойкая, шлифованная с 2 сторон фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не ниже 18 мм.,которая прикручивается к рамке из металлического уголка 45х45, толщиной стенки не менее4мм. Фигурные купола и экраны башенизготовлены из, влагостойкой, шлифованной с 2 сторон фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не ниже 18 мм. Несущие стойки: клееный брус сечением 100х100 с выемкой посередине, края закруглены. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением закладной детали Ø не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Перила переходов: высотойне ниже 700 мм. Изготовлены изтрубы диаметром не меньше 26 толщиной стенки не менее 3мм. Все крепежные элементы оцинкованы. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительнойогрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. Игровой комплекс состоит из трех башен с размером полов не менее 800х800 мм, соединенных двумя различными переходами, двух лестниц, горки, наклонной фигурной лианы с вогнутыми перекладинами и защитной перекладиной из металлических труб сечением Ø не менее 25 мм и шведской стенки из трубы сечением Ø не менее 25 мм. Первый переход выполнен в виде вертикальной сетки из полипропиленового армированного металлом каната на деревянном каркасе из клееного бруса сечением 100х100 мм, канат сетки сечением Ø 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы, второй переход выполнен в виде подвесного мостика-перехода изготовленного из высокосортной, влагостойкой, шлифованной с 2 сторон фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не ниже 24мм, каждая из которых крепится на полипропиленовые армированные канаты к металлическим перилам, канат соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы, в местах попадания пальцев используются закрытые коуши, подвесной мостик оснащается страховочным мостом, состоящим из фанеры марки ФСФ, сорта не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм., которая крепится болтовым соединением к металлическому каркасу из уголка сечением не менее 45х45. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной не ниже 1 мм, марки не ниже AISI 304 и утоплен в паз фанерного борта. Наличие бортов горки высотой не менее 100 мм обязательно в целях исключения травмирования детей. Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной сечением не менее Ø 25 мм, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения. Ступеньки лестницы комплекса должны быть выполнены из ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм. Детский игровой комплекс оформлен на шахматную тематику, боковые экраны которого имеют художественное оформление с изображениями шахматного поля и шахматных фигур, вершины куполов выполнены из стропил сложной формы. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительнойогрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. | 1 |
| 2 | # Песочница «Боровичок» |  | Размеры: Высота: не менее 1500 мм не более 1600 мм, ширина: не менее 1420 мм не более 1500 мм, длина: не менее 1750 мм не более 1800 мм. Возрастная группа:от 1-го года Материал:Фанера влагостойкая марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее18 мм.Оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Песочница «Боровичок», оформленная в виде гриба. Несущие столбы песочницы: должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Снизу столб должен заканчиваться металлическим, оцинкованным подпятником, окрашенным порошковой краской сечением Ø 42 мм, и общей высотой 400мм., который бетонируется в землю. Боковые стенки песочницы: выполнены из влагостойкой фанеры, шлифованной с 2 сторон марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее18 мм. Столик выполнен из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2толщиной не менее 18 мм. Песочница украшена декоративной крышей из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2толщиной не менее 18 мм и накладками из влагостойкой фанеры толщиной не ниже 9 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием в соответствии с ГОСТ 9.410-88 с предварительнойогрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. Весь крепеж оцинкован | 1 |
| 3 | # Карусель # с ограждением |  | Размеры: диаметр: не менее 1600 мм не более 1660 мм, высота: не менее 730 мм не более 800 мм. Возрастная группа:5-10 лет Карусель состоит из: - металлического каркаса (труба диаметром не менее 32 мм), вращающегося на валу с подшипниками. Пол карусели выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм. На каркасе карусели находится единое сидение из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2толщиной не менее 18 мм. В центре расположен металлический руль. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. | 3 |
| 4 | # Комбинированная установка |  | Размеры: Высота: не менее 3530 мм не более 3600 мм, ширина: не менее 4480 мм не более 4600 мм, длина: не менее 2400 мм не более 2500 мм. Возрастная группа:6-12 лет Материал:Фанера влагостойкая, марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик. Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Спортивный комплекс выполнен в виде ворот с вертикальной сеткой из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником, канат сетки сечением Ø 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы, шведской стенкой из металлических перекладин сечением Ø 33 мм, стенкой альпиниста из влагостойкой фанеры, марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм с отверстиями для ног и рук с капроновым канатом. Пол башни-площадки изготовлен из влагостойкой нескользящей фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2толщиной не менее 18 мм. Ограждение выполнено из металлических рам и фанерных накладок из влагостойкой окрашенной фанеры, шлифованной с 2 сторон марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм, скругленных по форме. Спортивный комплекс также включает в себя фанерный баскетбольный щит с металлическим кольцом и капроновой сеткой. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 с предварительнойогрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой Весь крепеж оцинкован. | 1 |
| 5 | # Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников |  | Размеры: Ширина: не менее 530мм Длина: не менее1800 мм. Высота сидения: не менее 450 мм. Общая высота не менее 740 Материалы: Каркас скамьи выполнен из металлического квадрата, сечением не менее 12х12. Сверху спинки квадрат загнут в декоративный элемент и заканчивается, при помощи горячей ковки элементом «Гусиная лапка» Декоративные элементы на боковых ножках выполнены из металлического квадрата не менее 10х10, который при помощи горячей ковки заканчивается зеркально повторяющимся узором «гусиная лапка». По две стойки скамьи, соединены между собой металлическим квадратом, сечением не менее 10х10 с исполненным элементом «торсион» Боковины соединяются между собой профильной трубой сечением не менее 20х40. Брус сечением не менее 50х50 и не более 55х55 с закруглёнными краями Металлические элементы покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 в заводских условиях. Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой Весь крепеж оцинкован. | 150 |
| 6 | # Скамья бульварная со спинкой |  | Форма:полукгруг Ширина: не менее 530 Длина: не менее 1800 мм. Высота сидения: не менее 450 мм. Общая высота не менее 740 Материалы:деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска. Металлические элементы покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 в заводских условиях. Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой | 20 |
| 7 | # Урна металлическая опрокидывающая |  | Размеры: ШиринаНе менее 390 мм. Не более 420 мм. Высота не менее 490 мм.не более 520 мм. Каркас урны выполнен из профильной трубы, сечением 20х20 Бак выполнен из металлического листа, толщиной 2 мм. Урна окрашена полимерно-порошковым методом. Металлические соединения сварены по 45 градусов. Металлические элементы покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной обработкой электропроводящей жидкостью. Предусмотрен механизм опрокидывания Металлические элементы покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 с предварительной обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. | 150 |
| 8 | # Урна |  | Габаритные размеры:D=420 мм, Н=680 мм Материал:деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, железобетон. | 29 |
| 9 | # Детский игровой комплекс «Паровозик» |  | Размеры: Высота: не менее 2095мм не более 2125мм; Ширина: не менее 1050мм не более 1100мм; Длина: не менее 3242мм не более 3300мм; Высота горки: не менее 510мм не более 550мм. Возрастная группа:3-6 лет Материал: Скат горки: нержавеющая сталь толщиной не менее 1мм. Марки не ниже AISI 304. Пол: влагостойкая, шлифованная с 2 сторон фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее18 мм,которая прикручивается к рамке из металлического уголка 45х45. Несущие стойки: клееный брус сечением 100х100 с выемкой по середине, края закруглены. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением закладной детали Ø не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Игровой комплекс состоит из одной башни, одной лестницы, горки. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой | 2 |
| 10 | # Тренажер |  | Размеры: Высота: не менее 1315мм не более 1330мм; Ширина: не менее 710мм не более 750мм; Длина: не менее 870мм не более 890мм. Комплектация: в вершине стойки закреплен неподвижный поручень. С одной стороны, подвижно закреплена труба с сдвоенной платформой для ног на конце. Материалы: конструкция должна быть изготовлена из водогазопроводных и профильных труб, листового металла, окрашенных порошковой полиэфирной краской. Покрытие должно быть стойким к атмосферным воздействиям. Опорный столб должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 133мм, толщина стенки не менее 4мм. Подвижные части тренажера должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 48мм. Ручки и поручень должны быть выполнены из трубы диаметром не менее 33,5мм, на концах должны быть закреплены пластиковые ручки.основание конструкции - из профильной трубы сечением не менее 60х30мм (основание тренажера). Перегородка между подвижными элементами «тренажера для ног» – из трубы сечением не менее 60х40м.. Верхушка столба должна быть закрыта пластиковой или металлической сферической заглушкой. Открытые срезы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Элементы крепежа должны быть оцинкованы. Все шарнирные узлы должны иметь подшипники скольжения закрытого типа. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. Металлические детали продукции должны иметь плавные радиусы, все швы должны быть тщательно обработаны. Металлические элементы покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 в заводских условиях Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой | 1 |
| 11 | # Песочный дворик, без входной арки и козырька |  | Размеры: Высота: не менее 1230мм не более 1250мм; Ширина: не менее 2920мм не более 2950мм; Длина: не менее 2800мм не более 2830мм. Возрастная группа:от 1-го года. Материал:влагостойкая, шлифованная с 2 сторон фанера марки ФОФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм, Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим, оцинкованным подпятником. Боковые стенки песочницы, столики и козырьки выполнены из влагостойкой, шлифованной с 2 сторон фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее18 мм. Счеты должны быть изготовлены из трубы сечением Ø 26 мм и из деревянных «баранок». Порог должен быть выполнен из клееного бруса сечением 100х100 мм и влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 21 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой Весь крепеж оцинкован. | 1 |
| 12 | # Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок |  | Размеры: Высота: не менее 2380 мм не более 2450 мм Ширина: не менее 1760 мм не более 1800 мм Длина: не менее 3850 мм не более 3950 мм Качели предназначены для детей от 3-х лет. Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм. С закругленными краями и с выемкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечениемØ не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Углы стыков несущих столбов конструкции закрываются накладками из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее18 мм, марки ФСФ сорта не ниже 2/2, ниже столбы соединяются фигурными накладками из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее18 мм марки ФСФ сорта не ниже 2/2 для увеличения жесткости конструкции. Балка качелей выполнена из оцинкованной трубы сечением не менее Ø 42 мм с креплениями для двух подвесок. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Весь крепеж оцинкован. | 6 |
| 13 | # Подвеска качели со спинкой |  | Размеры: Высота: не менее 235 мм не более 245 мм Ширина: не менее 240 мм не более 250 мм Длина: не менее 445 мм не более 455 мм Длина цепи: не менее 1200 мм не более 1250 мм Резиновое сидение на металлическом каркасе со спинкой и поручнями. | 12 |
| 14 | # Качели двойные без подвеса |  | Размеры: Высота: не менее 2380 мм, ширина: не менее 3850 мм, длина: не менее 1760 мм. Возрастная группа: 3-12 лет Материал : Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Углы стыков несущих столбов конструкции закрываются накладками из и влагостойкой фанеры, шлифованной с 2 сторон марки ФСФ сорта не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм, скругленными по форме, ниже столбы соединяются фигурными накладками из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 18 мм для увеличения жесткости конструкции. Балка качелей выполнена из оцинкованной трубы сечением Ø 42 мм с креплениями для двух подвесок. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной грунтовкойогрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Все крепежные элементы оцинкованы Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. Весь крепеж оцинкован | 6 |
| 15 | Качели трехместные |  | Размеры: Высота: не менее 2100 мм, ширина: не менее 1650 мм, длина: не менее 4000мм Возрастная группа:от 2-х лет Материал: Несущий каркас качели выполнен из трубы ВГП сечением не менее 42 мм.балка для подвесов качелей выполнена из трубыВГП сечением не менее 33 мм. Декоративный элемент « Солнышко» выполнен из трубы ВГП сечением 26 мм.и влагостойкой, шлифованной фанеры сорта не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Подвесы качелей выполнены из трубы ВГП, сечением не менее 26 мм. Которые крепятся к балке качения с помощью закрытого соединения с подшипниками. Сидения и спинки качели выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорта не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительнойогрунтовкой иобработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях.ГОСТ 9.410-88 Все крепежные элементы оцинкованы Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой | 1 |
| 16 | # Качалка-балансир средняя |  | Размеры: Высота: не менее 880 мм ширина: не менее 420 мм длина: не менее 2510 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал: Качалка-балансир выполнена из деревянной доски толщиной 50 мм и влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм, склеенных между собой, на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 48 мм. Сидения качалки-балансир имеют спинки из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм, металлические поручни для рук сечением Ø 26 мм и резиновые армированные отбойники толщиной 10 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Фанера: марки ФСФ сорт не ниже 2/2 Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Все крепежные элементы оцинкованы Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. | 4 |
| 17 | # Подвеска качели со спинкой |  | Размеры: Высота: не менее 1400 мм ширина: не менее 450 мм длина: не менее 400 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал : Сиденье для качелей со спинкой сделано из влагостойкой, шлифованной с 2 сторон фанеры, толщиной не менее 18 мм для качелей с гибкой подвеской из оцинкованной цепи Фанера: марки ФСФ сорт не ниже 2/2 не менее18 мм. Элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной грунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Все крепежные элементы оцинкованы Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. | 12 |
| 18 | # Детский игровой комплекс |  | Размеры: Длина: не менее 5800 мм, не более 6000мм Ширина: не менее 5600 мм, не более 5800мм Высота: не менее 3700 мм Высота ската горки: не менее 1500 мм, не более 1600мм Возрастная группа: 5-9 лет. Комплектация: к первой площадке (высота не менее 1 260 мм) должна быть пристроена лестница с перилами и ограждениями. Слева от лестницы должен быть закреплен дугообразный вогнутый пандус. Справа от лестницы, под площадкой, должен быть закреплен элемент шведской стенки. Напротив первой площадки, справа от лестницы, должны быть установлены два дополнительных столба, между которых должна быть закреплена шведская стенка. Столбы должны быть соединены со столбами площадки изогнутым рукоходом. К столбам, в конце рукохода, должна быть прикреплена вертикальная спираль с шестом в центре. Напротив лестницы к первой площадке должна быть пристроена вторая. Ко второй площадке (высота не менее 1500 мм), напротив лестницы, должна прилегать безопасная горка с бортиками и прилегающим к земле скатом, который должен заканчиваться площадкой торможения. Слева от горки должна быть закреплена наклонная альпинистская стенка с отверстиями и канатом. Каждая площадка должна состоять из четырех столбов и квадратной платформы, закрепленной между ними. Вторая площадка должна быть оснащена башней с имитацией крыши. Комплекс должен быть оснащен накладными элементами, выполняющими роль ограждений на площадке и лестнице и имитирующими крышу. Комплекс должен иметь яркую разноцветную окраску. Материалы: несущие столбы конструкции должны быть вы-полнены из клееного бруса сечением 100х100 с выемкой по середине, края закруглены. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением закладной детали Ø не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной не менее 1мм. Марки не ниже AISI 304. Пол площадок, ступени лестницы и площадка торможения должны быть выполнены из нескользящей ламинированной фанеры марки не ниже ФОФ сорт не ниже 2/2, толщина должна быть не менее21 мм. Накладные элементы должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все торцы - закругленные. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях.Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой Весь крепеж оцинкован | 1 |
| 19 | # Детский спортивный комплекс |  | Размеры: высота: не менее 2870 мм не более 2960 мм, ширина: не менее 3190 мм не более 3400 мм, длина: не менее 6265 мм не более 6300 мм. Состоит из рукохода, перекладины с кольцами, перекладины с канатом, альпийских стенок, гимнастической скамьи, брусьев приставных гимнастических, турника навесного, брусьев навесных для пресса, щита баскетбольного с кольцом. Материалы: Опорные столбы в количестве - 10 штук изготовлены из клееного бруса, сечением 100х100, с выемкой по середине и закругленными краями. Сверху столбы заканчиваются заглушкой. Нижняя часть столбов закреплена на оцинкованном металлическом подпятнике. Подпятники заканчиваются закладными деталями. Нижняя часть подпятников и закладных элементов бетонируются в землю. Рукоходы в количестве 2 штук выполнены из металлической трубы диметром не менее - 32мм. Перекладина с кольцами в количестве 1 штука выполнена из металлической трубы диметром не менее - 32мм. Канат полипропиленовый армированный диаметр не менее – 16мм. Гимнастические кольца. Перекладина с канатом в количестве - 1 штука выполнена из металлической трубы диметром не менее - 32мм. Канат полипропиленовый армированный диаметр не менее – 30мм. Альпинистская стенка – 2100мм х 1100мм в количестве 2 штук выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18мм, и имеет вырезы для лазания. Гимнастическая скамья в количестве - 1 штука выполнена из металлической трубы диметром - не менее 32мм и влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18мм. Брусья приставные гимнастические в количестве - 1 штука выполнены из металлической трубы диметром - не менее 33 мм. Турник навесной в количестве - 1 штука выполнен из металлической трубы диметром - не менее 25мм. Брусья навесные для пресса в количестве - 1 штука выполнены из металлической трубы диметром - не менее 32 мм. Спинки и опоры под локти из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18мм. Щит баскетбольный с кольцом, комплект выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18мм. И металлической трубы диаметром - не менее 26мм. Все торцы - закругленные. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 с предварительнойогрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях.Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой Весь крепеж оцинкован | 1 |
| 20 | # Детский игровой комплекс |  | Размеры: Высота: не менее 3700 мм не более 3750 мм; ширина: не менее 7300 мм не более 7325 мм; длина: не менее 11800 мм не более 11825 мм; Высота горки №1: не менее 1050мм не более 1070мм; Высота горки №2: не менее 1300мм не более 1320мм. Возрастная группа:4-8 лет Материал : Скат горки: нержавеющая сталь толщиной не менее 1мм. Марки не ниже AISI 304. Полы несущих башен: влагостойкая, шлифованная с 2 сторон фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм, которая прикручивается к рамке из металлического уголка 45х45. Фанера: Фигурные купола и экраны башен изготовлены из влагостойкой, шлифованной с 2 сторон, фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Несущие стойки: клееный брус сечением 100х100 с выемкой по середине, края закруглены. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением закладной детали Ø не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Перила переходов: высотой не менее 700 мм. Изготовлены из трубы диаметром не меньше 25 толщиной стенки не менее 3,2мм. Все крепежные элементы оцинкованы. Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. Игровой комплекс состоит из трех башен с размером полов не менее 800х800 мм, соединенных тремя переходами, трех лестниц, двух горок, шведской стенки из трубы сечением Ø не менее 25 мм. Первый переход выполнен в виде вертикальной сетки из полипропиленового армированного металлом каната на деревянном каркасе из клееного бруса сечением 100х100 мм, канат сетки сечением Ø 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы, второй и третий переходы выполнены в виде подвесного мостика-перехода изготовленного, из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм.каждая из которых крепится на полипропиленовые армированные канаты к металлическим перилам, канат соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы, в местах попадания пальцев используются закрытые коуши, подвесной мостик оснащается страховочным мостом. Скат горки изготовлен из единого листа толщиной не менее 1мм. Марки не ниже AISI 304 и утоплен в паз фанерного борта. Наличие бортов горки высотой не менее 100 мм обязательно в целях исключения травмирования детей. Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной сечением Ø 25 мм, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения. Ступеньки лестницы комплекса должны быть выполнены из ламинированной нескользящей влагостойкой ламинированной фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 с предварительнойогрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях.Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой | 1 |
| 21 | # Детский спортивный комплекс |  | Размеры: Высота: не менее 2504мм не более 2520мм Ширина: не менее 3583мм не более 3600мм Длина: не менее 3554мм не более 3570мм Опорные столбы и балки выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением 100х100мм. Края бруса по длине имеют плавные радиусы скругления и пазования по центру. В верхней части столбы имеют защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части столбы имеют стальные оцинкованные закладные, выполненные из трубы сечением 32 мм.. Спортивный комплекс оборудован следующими функциональными элементами: - Турник длиной 1200мм, высотой 1200мм выполнен из металлической трубы диаметром 32мм. - Спортивный элемент «Вертикальный лазательный шест» высотой 2500мм. Дугообразный горизонтальный крепежный каркас шеста выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром 42мм. Вертикальный шест выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром 32мм. - Спортивный элемент «Вертикальный лазательный шест с винтовой спиралью» высотой 2500мм. Дугообразный горизонтальный крепежный каркас шеста с винтовой спиралью выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром 42мм. Вертикальный шест и винтовая спираль выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром 32мм. - Спортивный элемент «Шведская стенка» в количестве 3шт, оборудована функциональным элементом «вертикальная лестница» выполненным из металлической оцинкованной трубы диаметром 32мм, расстояние между перекладинами лестницы составляет 250мм. - Спортивный элемент «Горизонтальный рукоход» длиной 2000мм, шириной 800мм, высотой 2200мм, каркас рукохода выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром 42мм, перекладины перехода выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром 32мм. Расстояние между перекладинами составляет 250мм. - Спортивный элемент «Канатная лестница» высотой 2000мм выполнена из комбинированного каната диаметром 16мм. Перекладины лестницы выполнены из литого полиэтилена сечением 40х20мм, длиной 400мм. - Спортивный элемент «Канат для лазания» высотой 2000мм выполнен из комбинированного каната диаметром 16мм. На канате закреплены в количестве 4шт упоры для ног диаметром 80мм, выполненные из литого полиэтилена. - Спортивный элемент «Гимнастические кольца» в количестве 2шт. Подвесы колец выполнены из оцинкованной цепи длиной 400мм и с длиной звена 30мм. Кольца выполнены из прессованной резины диаметром 20мм. - Спортивный элемент «Брусья параллельные» высотой 1400мм выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром 42мм. Все торцы - закругленные. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 с предварительнойогрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях.Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой Весь крепеж оцинкован. | 1 |
| 22 | # Стойка для чистки ковров |  | Размеры: Длина: не менее 1500мм не более 1570мм; Высота: не менее 2200мм не более 2250мм. Стойка состоит из трубы сечением 33мм, нижний каркас и стойки для бетонирования состоят из уголка 45х45мм, толщиной стенки 4мм. Металлические элементы покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 с, в заводских условиях. | 4 |
| 23 | Песочный дворик с горкой «Белоснежка» |  | Размеры: Высота: не менее 3350 мм, ширина: не менее 4100 мм, длина: не менее 4800 мм Возрастная группа:от 2-х лет Материал: Песочный дворик, оформленный в сказочном стиле, предназначен для детей от 2-х лет. Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Боковые стенки песочного дворика выполнены из и влагостойкой фанеры, шлифованной с 2 сторон марки ФСФ сорта не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Боковые экраны имеют художественное оформление. Пол домиков-беседок изготовлен из и влагостойкой ламинированной, нескользящейфанеры, марки ФОФ сорта не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм. Стены домика-беседки с тремя окнами в виде 4-х секций-прорезей, обрамленных накладками из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, сидения и столики выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Скаты крыш изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Фигурная входная арка оформлена в виде двух гномиков и герба. Домик-беседка оснащен металлическими перекладинами сечением Ø 33 мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали Марки AISI 304 толщиной 1 мм. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм и высотой 100 мм. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из ламинированной нескользящей фанеры толщиной 21 мм,. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы. Все крепежные элементы оцинкованы Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками Фанера: марки ФСФ сорт не ниже 2/2 Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной грунтовкойогрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. | 1 |
| 24 | - Комплекс из 3-х турников, шведской стенки, скамьи для пресса и турника для отжиманий |  | Размеры: Высота: не менее 2630 мм, ширина: не менее 2630 мм, длина: не менее 3160 мм Спортивный комплекс выполнен в виде восьми вертикальных опорных столбов из металлической трубы сечением Ø 89 мм, трех установленных на разных уровнях турников из металлических перекладин сечением Ø 33 мм, вертикальной шведской стенки из металлических перекладин сечением Ø 33 мм на опорных перекладинах сечением Ø 33 мм, гимнастической скамьи, выполненной из единого листа влагостойкой окрашенной фанерымарки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм, скругленного по форме, упор выполнен в виде металлической перекладины сечением Ø 33 мм и турника для отжимания из металлических перекладин сечением Ø 33 мм. Перекладины фиксируются на столбах специальными хомутами диаметром Ø 140 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной грунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях.ГОСТ 9.410-88 Все крепежные элементы оцинкованы | 1 |
| 25 | # Домик-беседка |  | Размеры: Высота: не менее 1640мм не более 1650мм Ширина: не менее 1300мм не более 1310мм Длина: не менее 1300мм не более 1310мм Модуль имеет двухскатную крышу. Боковые стенки домика имеют: окна в количестве не менее 3шт, с декоративными наличниками. Модуль имеет скамейки длиной не менее 550мм и шириной не менее 220 мм в количестве не менее 3-х внутренних и 1-й наружной; плоскости крыши, стенок, скамеек и декоративные элементы выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Каркас пола крепится на металлические кронштейны. Опорные закладные стойки длинной не менее 500 мм, выполнены из металлической трубы сечением не менее 32 мм. Все плоскостные элементы выполнены из высокосортной влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Несущие столбы выполнены из клееного бруса, сечением 100х100 с выемкой по середине, и с закругленными краями. Все края и углы фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием ГОСТ 9.410-88 с предварительнойогрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях.Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой Весь крепеж оцинкован. | 1 |
| 26 | Машинка с горкой |  | Размеры: Высота: не менее 1785 мм ширина: не менее 2360 мм длина: не менее 2370 мм Возрастная группа:3-10 лет Материал:Машинка с горкой предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х лет. Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Пол изготовлен из из и влагостойкой фанеры, Ламинированной с нескользящим покрытием марки ФОФ сорта не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм. Кабина и кузов изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной мм и имеют металлические поручни для рук сечением 33 мм и ступеньки для ног из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм, а также аппликации в виде фанерных накладок. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1 мм. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм и высотой 100 мм.. Фанера: марки ФСФ сорт не ниже 2/2 не менее 18 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной грунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Все крепежные элементы оцинкованы Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. | 1 |
| 27 | Песочница с крышкой |  | Размеры: Высота: не менее 370 мм ширина: не менее 1400 мм длина: не менее 1400 мм Возрастная группа: от 1-го года Песочница должна быть выполнена из и влагостойкой фанеры, шлифованной с 2 сторон марки ФСФ сорта не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм в количестве: 8 шт. (боковые), связанные по углам металлическими уголками и 4 шт. (накрывочные). Накрывочная фанера стыкуются методом прямой накладки Полностью съемная крышка песочницы из двух частей прямоугольной формы должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, с креплениями и петлями. Все крепежные элементы оцинкованы Фанера: марки ФСФ сорт не ниже 2/2. Элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях.ГОСТ 9.410-88 Все крепежные элементы оцинкованы Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. | 10 |
| 28 | Карусель с рулем |  | Размеры: для детей с ограниченными возможностями диаметр: не менее 1600 мм не более 1660 мм, высота: не менее 730 мм не более 800 мм. Возрастная группа:5-10 лет Карусель состоит из: - металлического каркаса (труба диаметром не менее 32 мм), вращающегося на валу с подшипниками. Пол карусели выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной не менее 24 мм.марки ФОФ. На каркасе карусели находится единое сидение из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. В центре расположен металлический руль. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 *для детей с ограниченными возможностями | 1 |
| 29 | # Горка |  | Размеры: Высота: не менее 1500 мм не более 1600 мм Ширина: не менее 720 мм не более 800 мм Длина: не менее 3090 мм не более 4100 мм Горка предназначена для детей от 5 лет. Боковые элементы изготовлены из влагостойкой, шлифованной и окрашенной с 2х сторон фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм с отверстиями для рук. Перила лестницы изготовлены из влагостойкой, шлифованной и окрашенной с 2х сторон фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм с отверстиями для рук. Ступеньки лестницы изготовлены из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм. Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее40х20 мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 толщиной не менее 1,5 мм.и утоплен в пазы бортов. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой, шлифованной с 2х сторон фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм и высотойне менее 100 мм. Горка должна иметь стартовый участок с металлической перекладиной сечением Ø не менее 33 мм, участок скольжения и участок торможения. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительнойогрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками. Весь крепеж оцинкован | 1 |
| 30 | # Детский игровой комплекс |  | Размеры: Высота: не менее 3985 мм не более 4035 мм Ширина: не менее 6800 мм не более 7000 мм Длина: не менее 10860 мм не более 11000 мм Детский игровой комплекс предназначен для детей от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Полы башен изготовлены из деревянной доски толщиной не менее 40 мм и влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм. Скаты крыш изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Фигурные фронтоны крыш, боковые элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Детский игровой комплекс состоит из 4х расположенных попарно башен, соединенных между собой переходами. Прямой переход изготовлен влагостойкой ламинированной, с нескользящим покрытием, фанеры марки ФОФ сорта не ниже 2/2 толщиной не ниже 21 мм.с фигурными ограждениями высотой не менее 700 мм из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Переход в виде качающего мостика со страховочным мостиком изготовлен из металлических перил не менее 60х30 мм, к которым на сетке из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником подвешены деревянные доски, состоящие из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм и деревянного бруса толщиной не менее 40 мм. Канат сетки сечением Ø не менее 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы. Детский игровой комплекс включает в себя открытую горку-спираль и металлическую горку. Горка-спираль высотой не менее 1800 мм выполнена из пластиковых сегментов толщиной не менее 7 мм, соединенных между собой оцинкованным крепежом. Каркас металлической горки высотой не менее 1500 мм должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей марки не ниже AISI 304 толщиной не менее 1 мм. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм и высотой не менее 100 мм. Горки должны иметь стартовый участок с перекладиной, участок скольжения и участок торможения. Ступеньки лестниц должны быть выполнены из ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм. Детский игровой комплекс включает в себя вертикальную сетку из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником, канат сетки сечением Ø не менее 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы, балкончики в виде полукруга с металлическими перилами, шведские стенки из металлических перекладин сечением Ø не менее 33 мм, наклонную металлическую спираль сечением Ø не менее 26 мм, металлический шест сечением Ø не менее 33 мм со спиралью сечением не менее 33 мм, стенку альпиниста из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм с отверстиями для ног и рук, шест-лестницу с круглыми пластиковыми элементами разных цветов, крутящимися вокруг оси. Детский игровой комплекс также оборудован металлическими поручнями для рук сечением Ø не менее 33 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Весь крепеж оцинкован. Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками. Весь крепеж оцинкован | 1 |
| 31 | # Песочница – кораблик |  | Размеры: Высота: не менее 2140 мм не более 2200 мм Ширина: не менее 1865 мм не более 1715 мм Длина: не менее 3580 мм не более 3680 мм Песочница «Кораблик» предназначена для детей от 1-го года. Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм. С закругленными краями и с выемкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø не менее 42 мм, которые бетонируются в землю. Боковые стенки песочницы выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее18 мм. Декоративная крыша, сидения, столики выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Песочница украшена фанерным флагом и штурвалом толщиной не менее 18 мм и накладками в виде якоря толщиной не менее 9 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Весь крепеж оцинкован. Все резьбовые соединение закрыты пластиковыми заглушками. Весь крепеж оцинкован | 1 |
| 32 | # Качели – балансир |  | Размеры: Высота: не менее 1000 мм не более 1100 мм Ширина: не менее 420 мм не более 450 мм Длина: не менее 3110 мм не более 3210 мм Качалка-балансир предназначена для детей от 5-ти лет. Качалка-балансир выполнена из деревянной доски толщиной не менее 40 мм. Сидения и спинки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм, металлические поручни для рук сечением Ø не менее 26 мм и резиновые армированные отбойники толщиной не менее 10 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Доска окрашена износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Весь крепеж оцинкован. Все резьбовые соединение закрыты пластиковыми заглушками. *для детей с ограниченными возможностями | 1 |
| 33 | # Детский игровой комплекс |  | Размеры: Высота: не менее 3540 мм не более 3600 мм Ширина: не менее 3815 мм не более 3850 мм Длина: не менее 4200 мм не более 4300 мм Детский игровой комплекс предназначен для детей от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм, с закругленными краями и с выемкой по середине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Полы башен изготовлены из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм., которая прикручивается к металлическому каркасу из уголка 45х45. Скаты крыш изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Фигурные фронтоны крыш, боковые элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Детский игровой комплекс состоит из 2х башен, соединенных между собой вертикальной сеткой из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником, канат сетки сечением не менее Ø 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы. Детский игровой комплекс включает в себя металлическую горку высотой не менее 1500 мм. Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 толщиной не менее 1 мм. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной 18 мм и высотой не менее 100 мм. Горка должна иметь стартовый участок с перекладиной, участок скольжения и участок торможения. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из ламинированной нескользящей фанеры ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной 21 мм. Детский игровой комплекс включает в себя шведские стенки из металлических перекладин сечением не менее Ø 33 мм, балкончик в виде полукруга с металлическими перилами, металлический шест сечением не менее Ø 33мм со спиралью сечением не менее Ø 33 мм, стенку альпиниста из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 ммс отверстиями для ног и рук с капроновым канатом. Детский игровой комплекс также оборудован металлическими поручнями для рук сечением не менее Ø 33 мм. Углы стыков несущих столбов конструкции закрываются накладками из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм, скругленными по форме. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Весь крепеж оцинкован. Все резьбовые соединение закрыты пластиковыми заглушками. | 1 |
| 34 | # Детский спортивный комплекс |  | Размеры: Высота: не менее 2200 мм не более 2300 мм Ширина: не менее 3380 мм не более 3480 мм Длина: не менее 3270 мм не более 3370 мм Детский спортивный комплекс предназначен для детей дошкольного и школьного возраста от 4-х до 10-ти лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм с закругленными краями и с выемкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88. Полы башен изготовлены из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм, элементы ограждений треугольной башни выполненные в виде заборчика изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм, перила лестницы изготовлены из влагостойкой, шлифованной с 2 сорон фанеры марки ФСФ, толщиной не менее 21мм. ис фанерными накладками «нота», изготовленными из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 толщиной не менее 1 мм и утоплен в паз фанерного борта. Наличие бортов горки высотой не менее 100 мм обязательно в целях исключения травмирования детей. Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной сечением Ø не менее 33 мм, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения. Комплекс состоит из двух площадок разных форм, прямоугольная площадка имеет наклонный выпуклый трап-барабан выполненный из металлического окрашенного порошковым красками каркаса и Влагостойкой фанеры, марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм., оснащен металлической перекладиной и поручнями из трубы сечением Ø не менее 33 мм с капроновым канатом, шведскую стенку выполненную из металлических перекладин сечением Ø не менее 33 мм, металлический шест толщиной не менее 48 мм, треугольная площадка имеет горку высотой не менее 950 мм и безопасную лестницу, ступеньки лестницы комплекса выполнены из ламинированной нескользящей влагостойкой фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм и деревянного бруса толщиной не менее 40 мм, лестница оснащена перилами высотой не менее 700 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Весь крепеж оцинкован. Все резьбовые соединение закрыты пластиковыми заглушками. | 1 |
| 35 | # Детский игровой комплекс |  | Размеры: Высота: не менее 3900 мм не более 4000 мм Ширина: не менее 3895 мм не более 3985 мм Длина: не менее 6200 мм не более 6300 мм Детский игровой комплекс предназначен для детей дошкольного и школьного возраста от 5-ти до 12-ти лет. Несущие столбы комплекса выполнены из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм, с закругленными краями и с выемкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88. Полы башен изготовлены из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм.которая прикручивается к каркасу из металлического уголка сечением 45х45, купол, выполненный из зубчатых фанерных накладок, боковые экраны и перила башни, сиденья и их ребра жесткости изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 толщиной 1 мм и утоплен в паз фанерного борта. Наличие бортов горки высотой не менее 100 мм обязательно в целях исключения травмирования детей. Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной сечением Ø не менее 33 мм, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения. Комплекс включает в себя башню с куполом и экранами, имитирующими стены замка и две башни без крыш с лестницами из фанерных ступенек, выполненных из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мми металлических перекладин сечением Ø не менее 33 мм, металлический шест сечением Ø не менее 33 мм со спиралью сечением Ø не менее 33мм, две шведские стенки и турник из металлических перекладин сечением Ø не менее 33 мм, вертикальную сетку из полипропиленового армированного металлом каната на деревянном каркасе из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм с закругленными краями и с выемкой посередине, канат сетки сечением Ø не менее 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы. Комплекс также оборудован металлическими поручнями для рук сечением Ø не менее 33 мм. Детский игровой комплекс оформлен с зубчатыми перилами и куполом имитирующим стены средневековой крепости, имеет аппликацию, выполненную из фанерных накладок в виде гербов, пушки и воинской атрибутики; купол украшен фанерным флагом. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Весь крепеж оцинкован. Все резьбовые соединение закрыты пластиковыми заглушками. | 1 |
| 36 | # Домик – лабиринт |  | Размеры: Высота: не менее 1300 мм не более 1400 мм Ширина: не менее 2000 мм не более 2100 мм Длина: не менее 2110 мм не более 2210 мм Домик-лабиринт предназначен для детей дошкольного возраста от 2-х лет. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88. Фигурный скат крыши, боковые стенки домика и перегородки переходов изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Сиденья, столики и их ребра жесткости выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Лабиринт состоит из четырех секций соединенных оцинкованными уголками скругленными по форме, одна из секций которых выполнена в виде домика с фигурной односкатной крышей, переходы между секциями выполнены в виде арок, кругов и овалов некоторые края которых украшены фанерными накладками выполненными из фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм, лабиринт оснащен тремя двухсторонними столиками-сиденьями имеющими ребра жесткости, периметр комплекса украшен экраном в виде заборчика с прорезами и круглым выпуклым прозрачным иллюминатором из оргстекла. Домик лабиринт украшен двумя фигурными накладками в виде рыбки и двух дельфинов, изготовленных из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Весь крепеж оцинкован | 1 |
| 37 | # Детский игровой комплекс |  | Размеры: Высота: не менее 4470 мм не более 4600 мм Ширина: не менее 4815 мм не более 4915 мм Длина: не менее 7300 мм не более 7400 мм Детский игровой комплекс предназначен для детей от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм, с закругленными краями и с выемкой по середине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Полы башен изготовлены из влагостойкой ламинированной, нескользящей фанеры марки ФОФ и толщиной не менее 21 мм., которая прикручивается к металлическому каркасу из уголка сечением 45х45. Скаты крыш изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Фигурные стропила крыш, боковые элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее40х20 мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 толщиной не менее 1 мм. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мми высотой не менее 100 мм. Горка должна иметь стартовый участок с перекладиной, участок скольжения и участок торможения. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной 21 мм.. Детский игровой комплекс состоит из 2х башен, соединенных между собой переходом в виде волны, и полубашни. Детский игровой комплекс включает в себя шведские стенки и рукоход из металлических перекладин сечением Ø не менее33 мм, металлический шест сечением Ø не менее33 мм со спиралью сечением Ø не менее 33 мм, наклонную металлическую спираль сечением Ø не менее26 мм, стенку альпиниста из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 ммс отверстиями для ног и рук. Вершины гимнастической установки оснащены арками из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Весь крепеж оцинкован. Резьбовые соединения закрыты пластиковой заглушкой | 1 |
| 38 | # Детский игровой комплекс |  | Размеры: Высота: не менее 4470 мм не более 4600 мм Ширина: не менее 4815 мм не более 4915 мм Длина: не менее 7300 мм не более 7400 мм Детский игровой комплекс предназначен для детей школьного возраста от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм, с закругленными краями и с выемкой по середине. Сверху столб заканчивается пластиковой заглушкой, снизу столб заканчивается металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Полы башен и переходы между ними изготовлены из ламинированной, влагостойкой нескользящей фанеры марки ФОФ толщиной не менее 21 мм., которые прикручиваются к металлическому каркасу из уголка сечением 45х45 и профильной трубы сечением 40х20. Боковые экраны изготовлены из влагостойкой окрашенной фанерымарки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Купола изготовлены из металлических дуг из трубы сечением Ø не менее 42 мм и деревянного бруса с пластиковой крышкой. Каркас горки выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 толщиной 1мм. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мми высотой не менее 100 мм. Ступеньки лестницы выполнены из ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм. Детский игровой комплекс состоит из трех башен. Первая и вторая башни соединены между собой переходом в виде дуги. Вторая и третья башни соединены между собой переходом в виде качающего мостика со страховочным мостиком, который изготовлен из металлических перил, к которым на сетке из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником подвешены деревянные доски, состоящие из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры марки ФОФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21 мм,. Канат сетки сечением Ø не менее 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы. Детский игровой комплекс также включает в себя металлический шест сечением Ø не менее 48 мм, металлический шест сечением Ø не менее 33 мм со спиралью сечением Ø не менее 33 мм, наклонную металлическую спираль сечением Ø не менее 26 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88 Клееный брус окрашен износостойкими, двухкомпонентными красками, устойчивыми к воздействию УФ лучей. Весь крепеж оцинкован. Все резьбовые соединение закрыты пластиковыми заглушками. | 1 |
| 39 | - Брусья двойные, разноуровневые |  | Размеры: Высота: не менее 1530 мм ширина: не менее 740 мм длина: не менее 3710 мм Возрастная группа:от 14 лет Металлические элементы: с полимерно-порошковым покрытием. ГОСТ 9.410-88 Все крепежные элементы оцинкованы Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой | 1 |
| 40 | # Щит баскетбольный без сетки |  | Размеры: Высота: не менее 3700 мм ширина: не менее 1340 мм длина: не менее 1220 мм Возрастная группа: 12-16 лет Материал Стойка баскетбольная состоит из профильной трубы сечением 80х70 мм, фанерного баскетбольного щита толщиной 18 мм с металлическим кольцом, консоль сечением 60х60 и раскосами сечением Ø 26 мм. Фанера: марки ФСФ сорт не ниже 2/2. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях.ГОСТ 9.410-88 Все крепежные элементы оцинкованы Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. | 1 |
| 41 | # Стойка баскетбольная с сеткой |  | Размеры: Высота: не менее 3700 мм ширина: не менее 1340 мм длина: не менее 1220 мм Возрастная группа: 12-16 лет Материал Стойка баскетбольная состоит из профильной трубы сечением 80х70 мм, фанерного баскетбольного щита толщиной 18 мм с металлическим кольцом и сеткой, консоль сечением 60х60 и раскосами сечением Ø 26 мм. Фанера: марки ФСФ сорт не ниже 2/2. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной огрунтовкой и обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. Выполнение работ по ГОСТ 9.410-88 Все крепежные элементы оцинкованы Все элементы крепежа закрыты пластиковой заглушкой. | 1 |
| 42 | # Шезлонг |  | Размеры: Высота: не менее 2000 мм Ширина: не менее 1500 мм Длина: не менее 2500 Шезлонг неразборный деревянный с подъемной частью,предназначен для отдыха. Шезлонг изготовлен из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. ГОСТ 9.410-88. Все резьбовые соединение закрыты пластиковыми заглушками. | 1 |
| 43 | # Вазон бетонный |  | Размеры: Диаметр – 1000 мм Высота – 500 мм Масса – 307 кг Прочность изделия на сжатие – 500-600 кг/кв.см. Морозостойкость не менее 200 циклов Водополгощение не более 3% Истираемость не более 0,4 г/кв.см. Цвет окраски согласовать с заказчиком. | 1 |
| 44 | # Качели двойные |  | Размеры: Высота: не менее 1530 мм, ширина: не менее 1990 мм, длина: не менее 2780 мм Несущий каркас качели выполнен из трубы ВГП сечением не менее 42 мм.балка для подвесов качелей выполнена из трубы ВГП сечением не менее 33 мм. Подвесы качелей выполнены из трубы ВГП, сечением не менее 26 мм. Которые крепятся к балке качания с помощью закрытого соединения с подшипниками. Сидения качели выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорта не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Металлические элементы, и элементы из фанеры покрыты полимерно-порошковым покрытием с предварительной обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях. Выполнение работ по ГОСТ 9.410-88 Все крепежные элементы оцинкованы Все элементы крепежа закрыты пластиковой. | 1 |
| 45 | # Бесшовное резиновое покрытие |  | - двухслойное бесшовное резиновое покрытие толщиной 20 мм, антискользящее, водопроницаемое, шумо-ударопоглощающее, износостойкое; - плотность покрытия не менее 810 м/г3; - прочность при разрыве покрытия не менее 0,9 Мпа; - относительное удлинение при разрыве покрытия не менее 0,5%; - водопоглощение покрытия не менее 18%; - истираемость покрытия не менее 0,6 г/см2; - прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,1 Мпа; - цветовая гамма покрытия ярких цветов. - в качестве клея для резиновой и каучуковой крошки применяется полиуретановое однокомпонентное связующее, характеристики: состав: полиуретановый преполимер, целевые добавки; содержание нелетучих веществ: 100%; время отверждения покрытия (при +20°С и отн. влажности воздуха 70%): пешеходные нагрузки — не более 24 ч; адгезионная прочность: не менее 1,5 Н/мм2; рекомендованный фракционный состав наполнителя: от 2,0 мм до 6,0 мм; оптимальное соотношение «связующее/наполнитель» (для толщины слоя ≈10 мм): 1,6 -1,8 кг связующего на 8 кг черной крошки (дополнительно ≈0,35 кг неорганического пигмента (расход пигмента зависит от цвета); 1,6 - 1,8 кг клея на 10 кг EPDM крошки; *Возможно изменение типа покрытия без увеличения стоимости |  |

1 Места установки МАФ устанавливает заказчик

2.  Требования к безопасности МАФ:

Травмобезопасные. Сертифицированые.

Качество МАФ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации принятым для данного вида МАФ, подтверждено декларацией о соответствии  (сертификатом соответствия), санитарно-эпидемиологическим заключением, ГОСТ Р 52169-2012 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования. ГОСТ Р 52301-2013 - Безопасность при эксплуатации, а также другими документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации..