Приложение № 4

К Документации

Утверждаю:

И.о.главного инженера ПАО «ЖТ № 1»

А.И.Нарижний

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На выполнение работ по благоустройству территорий: «Замена ограждений на территориях, прилегающих к многоквартирным домам».

- Замена ограждений

Работы необходимо производить в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая требования ГОСТ:

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. №196 — ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утверждённого Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 г. № 120-ст;

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», утверждённого Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 г. № 170-ст;

ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент», утверждённые Постановлением Госстандарта от 14.04.1982 г. №1529;

ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент», утверждённые Постановлением Госстандарта СССР от 30.05.1989 г. №1379;

правилами техники безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ. Во время проведения работ должны быть обеспечены мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства работ, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ограждения должны выдерживать нагрузки, определяемые строительными нормами и правилами и обеспечивать сохранность конструкции и лакокрасочных покрытий при проведении работ по их содержанию (мойке, чистке). С целью снижения тяжести последствий от возможного наезда транспортных средств конструкции ограждений пешеходных должны быть травмобезопасными. Металлические элементы ограждений должны иметь антикоррозионное покрытие. На поверхности металлических секций не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины или ржавчины. На поверхность металлических конструкций и элементов крепления должны наноситься лакокрасочные покрытия. Конструкция ограждений пешеходных должна обеспечивать замену изношенных или поврежденных элементов без нарушения смежных секций.

Эскиз:

Ограждение состоит из металлических труб квадратного профиля 25 мм, толщина стенки 2 мм (стойки 40 мм, толщина стенки 3 мм, при сборном соединении – 40х20мм, толщина стенки 2 мм). Все соединения элементов ограждения должны быть проварены вкруговую. Во избежание наличия отверстий, соединения у элементов должны выполняться под углом 45°.

Покраска должна производиться специальными лакокрасочными эмалями по металлу в заводских условиях в камере порошковой окраски. При необходимости установки секции ограждения менее 2 метров, данный доборный элемент также должен быть изготовлен в заводских условиях с покраской в камере.

Цвет ограждения – сосновый зеленый. По классификации RAL №6028.

Бетонирование ограждения выполнять бетоном марки М200, класс В15. Диаметр лунки 300 мм, глубина 600 мм. На дно лунки подсыпается 100 мм щебня фракции 20-40 мм, бетонирование на 400 мм. Верх бетона закрыть покрытием, на котором монтируется ограждение на глубину 100 мм (газон, песчаная площадка, травмобезопасное покрытие).

Варианты монтажа и изготовления секций:

1. Секции со стойками 40х20 мм.

С целью исключения выполнения сварных соединений при монтаже рекомендуется изготавливать секции ограждения со стойками 40х20 мм, что позволяет соединить две секции между собой без использования сварки.

2. Болтовое соединение

При таком соединении секции изготавливаются отдельно от ограждений и монтируются на стойки болтовым соединением без сварочных работ. Стойки также состоят из двух частей – подземной и надземной. Обе части стойки крепятся между собой болтами. Возвышение стыка болтового соединения над землей допускается до 5 см.

Установку  столбиков  выполнять из   металлической трубы Ø 60 мм, высотой 750 мм  по краю тротуара, вдоль проезжей части с креплением на болты Ø8мм. Опора под крепление из листа металлического 4мм.

Покрытие: полимерно-порошковая краска ГОСТ 9.410-88 с предварительной обработкой электропроводящей жидкостью, в заводских условиях.

Цвет: серый. Светоотражающие наклейки: 2 шт. Все элементы крепежа и наконечники закрыты пластиковой заглушкой. Масса: 6,2 кг.

Эскиз:

Все применяемые материалы должны иметь паспорта качества, сетрификаты соответствия, пожарной безопасности, гигиенические сертификаты.

При производстве работ следует руководствоваться следующими документами:

СНиП 3.01.85 «Организация строительного производства»,

СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»,

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Начальник производственного отдела ПАО  «ЖТ № 1»                                Е.К.Бухольц